Mini/Micro LED Design and Challenges for Advanced Displays

日期:3/3

講者:葉志庭

- Mini/Micro LED製程簡介

- 什麼是Mini/Micro LED?

  - Mini LED:尺寸約100–200 μm

  - Micro LED: 尺寸約<50 μm

  - 會根據螢幕的觀看距離來決定使用Mini LED還是Micro LED

- 人類最大分辨率

| 設備 | 觀看距離 | PPI(P)最小解析度 | 像素尺寸(微米) |
| --- | --- | --- | --- |
| AR | 0.50 | 17463.77 | 0.92 |
| VR | 5.00 | 1746.38 | 9.16 |
| Cell phone | 20.00 | 436.59 | 36.65 |
| Watch | 30.00 | 291.06 | 54.98 |
| CID | 50.00 | 174.64 | 91.63 |
| TV | 100.00 | 87.32 | 183.26 |

計算人類最大辨視率:PPI(P)=1觀賞距離D ×tan⁡(Snellen 視力表人眼分辨視角人眼辨別最小角)

後座觀賞距離50cm=119.69 Inch(50cm)×tan⁡(160)=174

- 顯示器所需的PPI(每英吋像素數)取決於觀看距離。

  - 螢幕越大，觀看距離就越遠，PPI就越低。

  - 螢幕越小，觀看距離就越近，PPI就越高。

- Mini/Micro LED應用與Mini LED 背光設計

  - 應用

    - LCD:價格低，例如液晶電視 / 一般顯示器

    - OLED:尺寸小、輕薄、柔韌，例如手機 / 高階電視

    - Mini LED-LCD:尺寸中~大、高亮度、高對比度、高色彩飽和度，例如高階電視 / 筆電

    - Mini LED:例如專業顯示器 / 拼接螢幕

    - Micro LED:例如超高階電視、VR。

  - Micro LED 顯示工藝

|  | RGB Micro LED | Color Conversion Micro LED |
| --- | --- | --- |
| Mass Transfer | RGB LED transfer*3 | Blue LED transfer |
| Repair | Repair on original pad Repair Cycle*>>3 | Repair on redundant pad Repair Cycle*>>3 |
| Transfer | Good | Excellent |
| Yield | Low Yield (Worse) | Ｈigh Yield (Excellent) |
| Wavelength consistency (Color Uniformity) | (Worse)≥±2μm | (Excellent)≤±2μm |

  - Mini LED 顯示方式

| 背光 | 像素 |
| --- | --- |
| 汽車儀表板、商業展示器、遊戲顯示器 | RGB顯示器 |
| 高亮度、高對比度、高飽和度 | 大尺寸顯示 |

  - 液晶模組(LCM)結構

LCM分成兩個部分:

  - BLM:背光的功能是產生均勻的平面光源

  - 開放式液晶螢幕:TFT控制液晶旋轉產生灰度，搭配彩色濾光片可以製作彩色螢幕。

  - 背光結構

  - 先進Mini-LED背光設計

高亮度(LCM>1000尼特)、可調式背光方面、支援部分調光功能