Developing Hecvy-Lift Hybrid Drones for contested logistics

日期:4/21

講者:Dr.Stephen D Prior

一、 公司背景與願景

- 公司簡介：Hybrid Drones Ltd 是於 2019 年 10 月在英國薩默塞特郡 (Somerset) 成立的無人機技術公司。

- 核心願景：利用混合動力推進技術，引領新一代重載無人機的開發。其專利的垂直起降 (VTOL) 解決方案專為競爭激烈的軍事環境設計，用於自主的最後一哩路戰傷後送 (CASEVAC) 與補給。

二、 市場定位與目標

- 市場空白：HYDRA 填補了小型商用無人機（如 DJI，載重低且便宜）與大型電動垂直起降飛行器（eVTOL，載重極高且昂貴）之間的空白。

- 研發目標：目標是承載 400 kg 載重，在 25 分鐘內飛行 50 km。若載重較小，其航程可擴展至 100 km 以上。

三、 模組化機身配置 (Configuration)

- 設計特點：具備 47 吋同軸螺旋槳、可摺疊結構、橇式起落架，且設計為單兵可攜式。

- 高度靈活性：核心機身與電子系統是統一的，但可依據任務需求（如燃油效率、航程或載重）快速增減 2、4 或 6 具噴氣發動機 (Jets),。

- 能源多樣性：噴氣發動機能夠使用 A-1 航空燃油、永續航空燃料 (SAF) 或柴油，電池部分則可輕鬆充電。針對較小載荷，亦提供全電動選項以節省燃油成本。

四、 性能與需求分析

- 性能對比：全電動模式下（75% 油門），HYDRA 的載重約為 143.6 kg，航程 25.03 km。隨著增加噴氣發動機數量（最多 6 具），載重能力可顯著提升至 302.5 kg，但航程會因燃油消耗縮減至 11.5 km。

- 電池規格：採用比能量為 274 Wh/kg (100V, 192 Ah) 的電池系統。

- 符合國防規範：研發過程參考了英國國防部 (UK MoD) 與美軍 (US Army JTAARS) 對重載無人機的各種載重與航程需求。

五、 戰傷後送 (CASEVAC) 應用實例

- 具體指標：設定任務為將 120 kg 的載荷（傷員與擔架）在 15 分鐘內運送至 3 km 外，並要求無須加油/充電即可返回基地。

- 設備支援：使用專用的 Stokes 擔架 (2,134 x 610 x 184 mm) 進行安全穩固的運輸,。

- 價值主張：強調部署一名士兵的成本極高（2012 年美軍部署一名士兵約需 210 萬美元），因此投資無人後送系統能有效保護昂貴的人力資產。

六、 效率、成本與未來展望

- 氣動力效率：HYDRA 在氣動力效率與盤旋升力效率方面具有競爭優勢。

- 成本優勢：HYDRA 4 噴氣發動機版本的每小時運營成本僅為 60 英鎊，遠低於 Apache 直升機 (£3,451/hr) 或 F35 戰鬥機 (£14,461/hr)。

- 傷亡減免：預估使用無人自主技術進行補給任務，可避免約 15% 的戰場傷亡。

- 專利與法規：已獲得英國專利 (GB2578083)，並正申請美國與歐盟專利。該計畫亦符合英國國防部 UASHL 框架，支持海上作戰概念與視距外 (BVLOS) 交付能力的開發,。